YS益昇電子有限公司

新北市新莊區中正路657 - 1號3樓

TEL:29048217    FAX:2904818

TRIAC無線控制器(遙控器)說明書

一.接法:

AC電源TRIAC無線控制器調光變壓器燈具

二.設定方式:YS-HR型遙控器

1.將被設置的燈.斷電3秒後通電.並在10秒內操作.2 步驟

2.選擇-數字鍵或ALL鍵.在按鍵.連續操作2次後.燈會閃爍一下.

然後關閉電源在開啟電源.完成設定

舉例:設定位置在數字鍵 設定方式如下:

將被設置的燈.斷電3秒後通電.在按   燈會閃爍一下

然後關閉電源在開啟電源.完成設定

遙控器複製:

同時按住未設定遙控器鍵和設定好的遙控器鍵.指示燈閃爍3次複製完成.

恢復:

同時按住複製好的遙控器鍵和ALL鍵. 指示燈閃爍3次複製完成.

三. 設定方式:YS-86型遙控器

1.將被設置的燈.斷電3秒後通電.並在10秒內操作.2 步驟

2.選擇-數字鍵.在按鍵.燈會閃爍一下.

然後關閉電源在開啟電源.完成設定

舉例:設定位置在數字鍵 設定方式如下:

將被設置的燈.斷電3秒後通電.在按  燈會閃爍一下

然後關閉電源在開啟電源.完成設定

遙控器複製:

同時按住未設定遙控器鍵和設定好的遙控器鍵.保持6秒.指示燈閃爍3次

複製完成.

恢復:

同時按住複製好的遙控器鍵和ALL鍵.保持6秒.指示燈閃爍3次複製完成.

教學網址: https://www.youtube.com/watch?v=RGRmH1ubyq4

YS益昇電子有限公司 制稿日 107-10-01